Редакция от 30 сентября  2016 г.

-1-

ПАСПОРТ

Инструкция по сборке

Шкафы серии

ШРК, ШРЭК, АШРК, ТМ и ШМУ

| ШРК11-300 ШРК11-400 | ШРК12-300 ШРК12-400 | ШРК14-300 ШРК14-400 | ШРЭК 21-530 |
| --- | --- | --- | --- |
| ШРЭК 22-530 ШРК 22-600, ШРК 22-800 ТМ 22-600, ТМ 22-800 ШМУ 22-800, ШМУ 22-600 | ШРК 24-600 ШРК 24-800 | ШРК 28-600 ШРК 28-800 | АШРК 22-600 АШРК 22-800 |

-2-

Содержание

1.Назначение изделия.

2.Технические характеристики и комплектность

3.Инструкция по сборке шкафов.

4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

1.Назначение изделия.

Применяются для обустройства социальных зон производственных предприятий, офисов, спортивных

клубов, медицинских, военных ,образовательных учреждений и т.д.

2.Технические характеристики и комплектность

2.1.Стандартная  поставка-

Шкафы серий  ШРК 22-600, ШРЭК, АШРК -2 шкафа в разобранном виде в картонной коробке с

необходимой фурнитурой.

Шкафы серий  ШРК 22-800, ТМ, ШМУ-1 шкаф в разобранном виде в картонной коробке с необходимой

фурнитурой.

Сборка - с помощью металлических заклёпок

Открывание дверей шкафов – правое/левое. Угол открывания дверей не менее 130 град.

Замок (стандартно)- почтовый повышенной секретности  1:1000

Покрытие- краска  полимерная порошковая.

Комплектность

| Поз. | Наименование | ШРК 11-300 11-400 | ШРК 12-300 12-400 | ШРК 14-300 14-400 | ШРЭК 21-530 | ШРЭК 22-530 | ШРК 22-600 22-800 | ШРК 24-600 24-800 | ШРК 28-600 28-800 | АШРК 22-600 22-800 | ТМ 22-600 | ТМ 22-800 | ШМУ 22-600 22-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель лицевая,шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дверь правая, шт. | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Дверь левая, шт. | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Стенка боковая, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Перегородка, шт. | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Стенка задняя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Перекрытие, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Полка, шт. | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Заклепка Ø 4х6,шт. | 40 | 48 | 64 | 51 | 49 | 49 | 65 | 93 | 29 | 49* | 57* | 47 |
| 10 | Перекладина, шт. | 1 | 2 | _ | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Замок почтовый, шт. | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Крючок пластиковый, шт. | 2 | 4 | _ | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| 13 | Винт с прессшайбой М4х10, шт. | - | 4 | _ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 14 | Гайка самоконтрящаяся М4, шт. | - | 4 | _ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 15 | Винт М6х16( для крепления антресоли к шкафу) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 16 | Петля дверная, комплект | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 17 | Паспорт-инструкция шкафа, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*-Заклёпка Ø 4х8

-3-

Размеры и масса шкафов:

| Технические характеристики | Обозначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШРК 11-300 | ШРК 12-300 | ШРК 14-300 | ##### ШРК ##### 11-400 | ШРК 12-400 | ШРК 14-400 | ШРК 22-600 | ШРК 24-600 | ШРК 28-600 | ##### ШРК ##### 22-800 | ШРК 24-800 | ШРК 28-800 |
| Масса нетто не более, кг | 16,6 | 16,6 | 17,5 | 18,7 | 18,7 | 20,1 | 29,5 | 30 | 30,5 | 34 | 34,5 | 35 |
| Габаритные размеры шкафа в сборе Высота х Ширина х Глубина, мм | 1850х 300х 500 | 1850х 300х 500 | 1850х 300х 500 | 1850х 400x 500 | 1850х 400x 500 | 1850х 400x 500 | 1850х 600х 500 | 1850х 600х 500 | 1850х 600х 500 | 1850х 800x 500 | 1850х 800x 500 | 1850х 800x 500 |

| Технические характеристики | Обозначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШРЭК 21-530 | ШРЭК 22-530 | АШРК 22-600 | АШРК 22-800 | ТМ 22-600 | ##### ТМ ##### 22-800 | ##### ШМУ ##### 22-600 | ##### ШМУ ##### 22-800 |
| Масса нетто не более, кг | 26,5 | 30 | 12 | 14 | 48 | 55 | 33,7 | 38,9 |
| Габаритные размеры шкафа в сборе Высота х Ширина х Глубина, мм | 1850х 530х 500 | 1850х 530х 500 | 560х 600х 500 | 560х 800х 500 | 1850х 600х 500 | 1850х 800x 500 | 1850х 600х 500 | 1850х 800х 500 |

3.Инструкция по сборке шкафов.

| ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-4-

1

Х 12

или

Х 6

Только для АШРК

2

ДВОЙНОЙ ГИБ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОВЕРНИТЕ В СТОРОНУ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШКАФА.

Х 8

-5-

3

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВТОРОГО СВЕРХУ ПЕРЕКРЫТИЯ УСТАНОВИТЕ   НА НЕГО КРЮЧКИ И ПЕРЕКЛАДИНЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ШРЭК 21-530

Х 4

4

ШРК 22-600, ШРК 22-800,

АШРК 22-600,АШРК 22-800,

ШМУ 22-600, ШМУ 22-800,

ТМ 22-600, ТМ 22-800, ШРЭК22-530

х 4

| ШРЭК 21-530 Х 4 |  |
| --- | --- |

-6-

5

ШРК 11-300, ШРК 11-400,

ШМУ 22-600*,  ШМУ 22-800*,

ШРК 22-600, ШРК 22-800,

ШРК 12-300**, ШРК 12-400**,

ТМ 22-600,ТМ 22-800,

ШРК 24-600**, ШРК 24-800**

*-только для правой секции шкафа

**-только для нижних полок

Лицевая сторона шкафа

6

| ШРК 11-300 ШРК 11-400 х 4 | ШРК 12-300 ШРК 12-400 х 4 |
| --- | --- |

-7-

| ШРК 22-600 х 6 ШРК 22-800 ТМ 22-600 ТМ 22-800 | ШРК 24-600 х 6 ШРК 24-800 |  | ШМУ 22-600 х 4 ШМУ 22-800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРК 14-300 х 12 ШРК 14-400 7 х 4 х 4 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВСТВЬТЕ ПЕРЕКЛАДИНУ В ОТВЕРСТИЯ КРЮЧКОВ ШРК 12-300 ШРК 12-400 |  | х 18 ШРК 28-600 ШРК 28-800 х 6 х 6 ШРК 24-600 ШРК 24-800 |  |  |
| -8- 8 Для всех моделей шкафов кроме АШРК х 12 Для шкафов АШРК 22-600 и АШРК 22-800 х 6 ШРК 11-300, ШРК 11-400,ШРК 22-600, ШРК 22-800, АШРК 22-600, АШРК 22-800, ШМУ 22-600, ШМУ 22-800, ШРЭК 22-530, ТМ 22-600 9 9- до щелчка |  |  |  |  |

-10-

| ШРЭК 21-530 х4 | ТМ 22-800 х 8 | ШРК 12-300, ШРК 12-400, х 8 | ШРК 14-300, ШРК 14-400, ШРК 24-600, ШРК 24-800 х 16 | ШРК 28-600, ШРК28-800 х 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКРЕПИТЕ ДВЕРИ СНАЧАЛА ЧЕРЕЗ КРУГЛЫЕ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ ЧЕРЕЗ ОВАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Все шкафы, кроме АШРК

Х 7

АШРК 22-600,

АШРК 22-800

Х 5

10

-11-

11

-12-

4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

4.1.Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством

4.2.Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от   инструкции по сборке шкафов.

4.3.Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

4.4.Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской  упаковке.

4.5.Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 4 штук. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 00С до 300С при относительной влажности  воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800)мм рт. ст.

(84-106,7 кПа)

4.8.Полы в помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (СНиП  2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ пром. зданий).

5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке

5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном   руководстве.

5.2.Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения  потребительских качеств изделия. Вследствие  постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

5.4.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

5.5.Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

5.6.Шкаф соответствует требованиям нормативных документов

ТУ 9693-003-45015418-2005,п.1.2,1.3, 16371-2014, п. 5.2.30 и п.5.2.31

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

| Штамп ОТК | Мастер участка упаковки ______________________/ / |
| --- | --- |
| Дата продажи: <<______>>_________________20____г. | Дата упаковки <<______>>________________20____г. |
| Подпись продавца __________________________/ / | Ваш региональный дилер _______________________/ / |