Редакция от 18 июля 2016 г. ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкафы архивные серии AL, ALS, ALR AL 1896, AL 2012, AL 2015, AL 2018; ALR 1896 ALR 2010. ALS 8896, ALS 8812, AL S8815, ALS8818; ALR8896, ALR8810.

-2- Содержание 1.Назначение изделия. 2.Технические характеристики и комплектность 3.Инструкция по сборке шкафов. 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение. 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке. 1.Назначение изделия. Шкаф металлический напольный предназначен для хранения различных документов в помещениях закрытого типа. Являются идеальным решением в коридорах и узких проходах, поскольку не требуют дополнительного пространства при открывании дверей, что позволяет рационально использовать площадь помещения и сэкономить место при оснащении архивных помещений. 2.Технические характеристики 2.1.Стандартная поставка-1 комплект шкафа в 2-х или 3-х коробках. Сборка - с помощью саморезов и винтов Открывание дверей шкафов ALR –правое/левое. Угол открывания дверей не менее 90 град. Замок шкафов ALR (стандартно)- ригельный с ручкой. Открывание дверей шкафов AL –двери раздвижные («купе»). Замок шкафов AL (стандартно) – замок-кнопка. Покрытие- краска полимерная порошковая, цвет (стандартно) светло серый RAL 7035. Габаритные и массовые характеристики шкафов: Технические характеристики; Модель шкафа. AL 2012; AL 2015; AL 2018; AL 1896; ALS 8812; ALS 8815; ALS 8896; ALS 8818. Масса нетто не более, кг; 73; 86; 105; 59; 32; 38; 27; 56. Габаритные размеры шкафа в сборе, мм; 2000x 1200x 450; 2000х 1500х 450; 2000x 1800x 450; 1850х 960х 450; 880х 1200х 450; 880х 1500х 450; 880х 960х 450; 880x 1800x 450. Коробка № 1; Габариты, мм; 1255 х 520 х 280; 1930х 590х 95; 2010х 500х 65; 1015 х 520 х 250; 1255 x 520 x 190; 1550 х 520 х 190; 1015 х 520 х 190; 1840 х 520 х 190. Содержит, шт; Крыша-1 Дно-1 Полка-4 Фурнитура; Стенка зад.лев.-1 Полка-3 Стенка зад.прав-1 Фурнитура; Стенка боковая-2 Полка-2 Фурнитура; Крыша-1 Дно-1 Полка-3 Фурнитура; Крыша-1 Дно-1 Полка-1 Фурнитура; Крыша-1 Дно-1 Полка-1 Фурнитура; Крыша-1 Дно-1 Полка-1 Фурнитура; Крыша-1 Дно-1 Полка-1 Фурнитура. Коробка №2; Габариты, мм; 2030х670х130; 2005х470 х135; 1915х930 х40; 1830х55 х130; 920x670 х140; 920х820 х140; 920х550 х140; 940х820х140. Содержит; Ст.задн.-2 Боковина-2 Дверь-2; Боковина.-2 Стенка зад. сред.-1 Полка -1 Дно-1; Дверь левая-1 Полка-2 Дверь правая-1; Ст. задн.-2 Боковина-2 Дверь-2; Ст.задн.-2 Боковина-2 Дверь-2; Ст.задн.-3 Боковина-2 Дверь-2; Ст.задн-2 Боковина-2 Дверь-2; Ст.задн-3 Боковина-2 Дверь-2. Коробка №3; Габариты, мм; 1930х770х 80; 1930х640х 115. Содержит, шт; Дверь правая-1 Крыша-1 Дверь левая-1; Стенка зад. сред-1 Стенка зад. лев.-1 Стенка зад. прав.-1 Дно-1 Крыша-1. Количество коробок, шт.; 2; 3; 3; 2; 2; 2; 2; 2. -3- Технические характеристики; Обозначение шкафа. ALR 2010; ALR 1896; ALR 8810; ALR 8896. Масса нетто не более, кг; 64; 57; 33; 31. Габаритные размеры, мм; 2000х1000х450; 1850х950х458; 880х1000х450; 880х960х450. Коробка № 1; Габариты, мм; 1035х510х290; 1020х510х290; 1040x510x180; 975х475х180. Содержит; Крыша-1шт Дно-1шт Полка-3шт Фурнитура; Крыша-1шт Дно-1шт Полка-3шт Фурнитура; Крыша-1шт Дно-1шт Полка-1шт. Фурнитура; Крыша-1шт Дно-1шт Полка-1шт. Фурнитура. Коробка № 2; Габариты, мм; 2020х650х130; 1830х550х130; 890x525x120; 890х515х120. Содержит; Стенка задняя-2шт Боковина –2шт Дверь 2шт; Стенка задняя-2шт Боковина –2шт Дверь 2шт; Стенка задняя-2шт Боковина–2шт Дверь- 2шт; Стенка задняя-2шт Боковина–2шт Дверь- 2шт. Количество упаковок, шт.; 2; 2; 2; 2. 2.2 Комплектность Наименование; AL 2012; AL 2015; AL 2018; AL 1896; ALS 8812; ALS 8815; ALS 8896; ALS 8818. Дно, шт.; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Боковина, шт.; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Крыша, шт.; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Стенка задняя, шт.; 2; 3; 3; 2; 2; 3; 2; 3. Дверь, шт.; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Полка, шт.; 4; 4; 4; 3; 1; 1; 1; 1. Полкодержатель, шт.; 16; 16; 16; 12; 4; 4; 4; 4. Винт самонарезающий 4,8х12,шт.; 25; 32; 32; 25; 22; 28; 22; 28. Винт М5х12, шт.; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. Заклёпка пластиковая, шт.; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 8. Ролик, шт.; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. Замок, шт.; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Нижняя направляющая, шт.; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. Паспорт-инструкция по сборке, шт.; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Наименование; ALR 2010; ALR 1896; ALR 8810; ALR 8896. Дно, шт.; 1; 1; 1; 1. Стенка боковая, шт.; 2; 2; 2; 2. Крыша, шт.; 1; 1; 1; 1. Стенка задняя левая, шт.; 1; 1; 1; 1. Стенка задняя правая, шт.; 1; 1; 1; 1. Дверь левая, шт.; 1; 1; 1; 1. Дверь правая, шт.; 1; 1; 1; 1. Полка, шт.; 3; 3; 1; 1. Полкодержатель, шт.; 12; 12; 4; 4. Винт самонарезающий 4,8х12, шт.; 25; 25; 22; 22. Винт М4х12, шт.; 8; 8; 8; 8. Петля правая, шт.; 2; 2; 2; 2. Петля левая, шт.; 2; 2; 2; 2. Замок ригельный, шт.; 1; 1; 1; 1. Втулка пластиковая для ригеля, шт.; 2; 2; 2; 2. Ригель, шт.; 2; 2; 2; 2. Паспорт-инструкция по сборке, шт.; 1; 1; 1; 1.

-4- 3.Инструкция по сборке шкафов. ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.. х 4 2 1 х 4

3 -5- ALS 2015 , ALS 2018 Х 20 AL 2015 , AL 2018, Х 24 AL 1896, AL 2012, ALR 1896, ALR 2010 Х 17 ALS 8896, ALS 8812, ALR 8896, ALR 8896 Х 14 3 2 1 1 2. AL 1896, AL 2012, AL 2015,AL 2018, ALS 8896, ALS 8812 х4 4 4 х 8 2 3 -ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS-

AL 1896, AL 2012, AL 2015, AL 2018, ALS 8896, ALS 8812 х 8 х4 5 -6- -ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS- 2.Отрегулировать и предварительно зафиксировать. 1.Выкрутить. 3.Окончательно зафиксировать 6 -ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS- AL 1896, AL 2012, AL 2015, AL 2018, ALS 8896, ALS 8812; Х 1.

7 -7- -ТОЛЬКО ДЛЯ ALR- ALR 1896,ALR 2010, ALR 8896,ALR 8896 х 4 ALR 1896,ALR 2010, ALR 8896,ALR 8896 х 8 х 2 х 2 петля петля левая правая 9 8 AL 1896, AL 2012, AL 2015, AL 2018, ALS 8896, ALS 8812 х 8 -ТОЛЬКО ДЛЯ AL и ALS- AL 2012, AL 2015, AL 2018,; Х 16. AL 1896,ALR 1896, ALR 2010; X12. ALS8812, ALS8815, ALS8896, ALS8818, ALR8810, ALR 8896; X4. 10 ALR 1896, ALR 2010, ALR 8896, ALR 8896 х 4 -ТОЛЬКО ДЛЯ ALR-

-8- 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение. Допустимая равномерно распределённая нагрузка на полки шкафов серии AL, ALS и ALR. Модель шкафа; Максимально допустимая равномерная нагрузка на полку, кг. AL 1896, ALS 8896, ALR 1896, ALR 2010, ALR 8810; 100. AL 2012, ALS 8812, AL 2015, ALS 8815; 90. AL 2018, ALS 8818; 75. 4.1.Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством 4.2.Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов. 4.3.Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении. 4.4..Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке. 4.5.Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 3 штук. 4.6.Транспортировать шкафы только в вертикальном положении. 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке 5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 5.2.Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи. 5.3.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия не снижающие потребительские качества продукции 5.4.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».Предприятие изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. 5.6.Шкафы серий AL,ALS и ALR предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0 ˚С до 30˚С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст.(84-106,7)кПа 5.7. Шкаф соответствует требованиям нормативных документов ТУ 9693-003-45015418-2005,п.1.2,1.3, ГОСТ 16371-2014, п. 5.2.30 и п.5.2.31 Упаковщик _________________________/ /; Мастер участка упаковки ______________________/ /. Штамп ОТК; Дата упаковки <<______>>________________20____г.. Дата продажи: <<______>>_________________20____г.. Подпись продавца __________________________/ /; Ваш региональный дилер _______________________/ /..